Спецификация товара

| № | Наименование | Описание товара, характеристики | Ед. изм. | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная учебная лаборатория для экологических исследований по широкому кругу показателей состояния окружающей среды, а также исследований качества и полноценности питания «Я- эколог» | Многофункциональная лаборатория предназначена для учебных экологических исследований по оценке показателей состояния окружающей среды (химических, физико-химических, биотических, радиационных), доброкачественности и безопасности питания. МФЛ позволяет изучать средства и методы исследований, приобретать соответствующие знания, умения и навыки. Общие технические данные • Общая масса – 40 кг. • Габаритные размеры модулей, мм – от 310×210×95 мм до 800×400×300 мм. • Количество мест – 11. • Ресурс по расходным материалам – от 20 до 100 анализов на каждое определение (в зависимости от вида показателя). • Количество исследуемых показателей – 40. • Срок годности и входящих в состав растворов, индикаторных бумаг и тест-систем – 2 года. Есть возможность восполнения расходных материалов (комплекты пополнения). • Не требуется электроснабжение и водоснабжение. Входящие в состав МФЛ индикаторные средства частично дополняют друг друга, чем обеспечивается большее вовлечение учащихся в работы и расширение функциональности. Состав комплекта: 1. Ранцевая лаборатория исследования водоемов (в составе: 12 тест-комплектов (реактивы, растворы, принадлежности, посуда); набор гидробиологический; сачок гидробиологический специальный СГС; методическое пособие; ранцевая укладка большая). Предназначена для определения массовых концентраций химических веществ в воде и почвенных вытяжках (аммоний, железо, карбонаты, нитраты, общая жесткость, фосфаты, растворенный кислород, рН, сульфаты, хлориды, мутность, цветность), а также для гидробиологических исследований с определением индекса Вудивисса. Масса лаборатории 17кг, габаритные размеры 400300850мм. Определяемые показатели; Наименование модуля; Диапазон измерений. Гидрохимические показатели. Аммоний; ТК «рН, ОЖ, Аммоний»; от 0,2 до 4,0 мг/л. Биохимическое потребление ки-слорода (БПК); ТК «РК-БПК»; 1-11 мгО/л. рН; ТК «рН, ОЖ, Аммоний»; 4,5 – 11,0 ед. рН. Гидрокарбонаты (НСО3-); ТК «Карбонаты, щелочность»; От 30 до 1200 мг/л. Железо общее; ТК «Железо»; От 0,1 – до 1,5 мг/л. Жёсткость об-щая (сумма Ca2+ и Mg2+); ТК «рН, ОЖ, Аммоний»; 0,5-20 °Ж (ммоль/л эквивалента). Карбонаты (СО32-); ТК «Карбонаты, щёлочность»; 30-1200 мг/л. Кислород рас-творённый (рас-творённый О2); ТК «РК-БПК»; 1,0-15,0 мгО/л. Нитраты; ТК «Нитраты»; От 5 до 90 мг/л. Сульфаты; ТК «Сульфаты»; 30-300 мг/л. Фосфаты; ТК «Фосфаты»; От 0,2 до 7,0 мг/л. Хлориды; ТК «Хлориды»; 10-1200 мг/л. Щёлочность (ОН-): свободная общая; ТК «Карбонаты, щёлочность»; 0,6-10,0 ммоль/л экв. и более 0,6-10,0 ммоль/л экв. и более. Органолептические показатели. Мутность (прозрачность); ТК «Мутность»; 0,6-30,2 (по каолину, мг/л) 1-52 (ЕМФ). Цветность; ТК «Цветность»; От 0 до 1000 градусов. Запах; –; От 0 до 5 баллов. Комплект тест-систем для экспресс-анализа воды; Имеют гидрофильную тканевую или бумажную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Обложка напечатана в типографии. Для тест-систем «Активный хлор» и «Нитрат-тест» во избежание попадания дневного света на рабочий элемент, предусмотрена упаковка в черные плотные пакеты с застежкой (100 мкр, 50х90 мм).. Активный хлор (свободный, связанный); Активный хлор; Диапазон определяемых концентраций 0-1,2-5-10-30-100 мг/л. Имеет синий индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 5х9 см.. Fe2+; Железо (2); Диапазон определяемых концентраций 0-3-30-300 мг/л. Имеет красный индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. Сумма Fe2+ и Fe3+; Железо общее; Диапазон определяемых концентраций 0–1000 мг/л. Имеет бежево-коричневый индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. Cu2+; Медь; Диапазон определяемых концентраций 0-5-30-300-1000 мг/л. Имеет желто-коричневый индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. Ni2+; Никель; Диапазон определяемых концентраций 0-10-100-1000 мг/л. Имеет розово-красный индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. NO3-; Нитрат–тест; Диапазон определяемых концентраций 0-50-200-1000 мг/л. Имеет розово-малиновый индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 5х9 см.. NO2–; Нитрит–тест; Диапазон определяемых концентраций 0-1-3-30-300 мг/л. Имеет розово-мариновый индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. Cr (VI) в составе CrO42–, Cr2O72–; Хромат–тест; Диапазон определяемых концентраций 0-3-10-100-1000 мг/л. Имеет сиреневый индикационный эффект (изменение окраски). Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. рН (водородный показатель); рН-тест; Диапазон определяемых концентраций 2-5-6-7-8-9-11 ед. рН. Имеет индикационный эффект (изменение окраски) от красного до темно-синего. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см.. Почвенно-химические показатели. Водородный показатель (рН); ТК «Кислот-ность почвы»; 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-10,0-11,0 ед. рН (в солевой вытяжке). Карбонаты и гидрокарбонаты (СО32-; НСО3 -); ТК «Карбонаты, щёлочность»; 150 - 6000 мг/кг почвы. Сульфаты (SO42-); ТК «Сульфаты»; 150 – 1500 мг/кг почвы. Хлориды (Cl-); ТК «Хлориды»; 50 – 6000 мг/кг почвы. Фитоиндикационная оценка состояния почвы. Влажность, богатство, кислот-ность почвы; Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство; По определительным таблицам. Гидробиологическая оценка состояния водоёма по донным беспозвоночным. Биотические индексы Вудивис-са, Скотта, Майе-ра, рейтинга ручья; Руководство по применению ранцевой поле-вой лаборатории НКВ-Р. Исследование экологического состояния вод-ных объектов Набор для гидробиологических исследований; По определительным таблицам. Визуальная гидрологическая и экологическая оценка состояния водоёма. Характеристи-ка русла, место-обитаний, при-брежной аквато-рии и др.; Руководство по применению ранцевой поле-вой лаборато-рии НКВ-Р. Исследование экологического состояния водных объек-тов; По определительным таблицам индикатор-ных свойств некото-рых видов высшей водной растительно-сти. Сачок гидробиологический специализированный. Конструкция сачка позволяет работать как в толще воды, так и вблизи дна, у зарослей водной растительности, у камней согласно рекомендациям, приведенным в методиках. Сачок состоит из черенка, металлического каркаса треугольной формы и сетки. Сетка сачка изготовлена из специального водоустойчивого материала – ткани для полиамидных сит с диаметром ячейки 300 мкм (22,7 ПЧ). Благодаря этому при отборе проб внутри удерживаются гидробионты, важные при определении индексов Вуддивиса и Майера. Сетка сачка крепится на каркасе, который фиксируется на черенке, изготовленном из пластика. Место крепления сетки к каркасу прошито полоской плотной ткани, благодаря чему повышается прочность и продлевается срок службы изделия. Сачок оснащен телескопической ручкой, при полном раздвижении которой габариты сачка составляют 1870 мм. Материал сачка механически прочен, благодаря чему сеткой можно вынимать со дна водоема камешки, листья, корни и иные предметы небольшого размера, при этом исключается потеря организмов, обитающих на них. Срок годности сачка 5 лет.. Набор для гидробиологических исследований. Предназначен для проведения практического исследования сообщества гидробионтов в условиях реального пресноводного водо-ёма (ручья и слабопроточного водоёма). Позволяет осуществлять от-бор, сортировку и хранение отловленных организмов, их фиксацию и концентрацию с целью последующей идентификации по определите-лям и расчёта гидробиологических индексов. В состав входит посуда, принадлежности, средства защиты. Вес набора 2 кг.. Учебно-методическая литература:. Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций (типографское издание) – 1 экз.. Исследование экологического состояния водных объектов: Руководство по применению ранцевой полевой лабоатории «НКВ-Р» (типографское издание) - 1 экз.. Производство Россия. Паспорт – 1 экз.. 2. Мини-экспресс-лаборатория для экспресс-анализа загрязненности воздуха (CO2, NO2, SO2, NH3), воды и почвенных вытяжек (рН, нитрат, железо, с помощью тест-систем, учебного моделирования химических загрязнений (воздуха, воды, почвы) с комплектом пополнения в 2-х укладках, кейсе и коробке. Состав и технические характеристики мини-экспресс-лаборатории: Средства экспресс-анализа Индикаторные трубки на 3 компонента: -диоксид углерода с диапазон определяемых концентраций 0,01-0,2 % об., имеющие индикационный эффект (изменение окраски) с сиреневого на темно-сиреневый. Диаметр индикаторной трубки – 4,5 мм. Количество – 10 шт. В лабораторию входит одна упаковка. Каждая индикаторная трубка имеет наклеенную контрольную шкалу и товарный знак производителя. Упаковочная коробка для индикаторных трубок плоской прямоугольной формы (ДхШхВ) 140х85х15 мм изготовлена типографским способом из плотного картона, иметь зеленую окраску с желтыми вставками, содержать рисунки и схемы, разъясняющие технологию применения индикаторных трубок. На коробках изображены две индикаторные трубки и аспиратор (насос-пробоотборник) НП-4. Так же на коробке изображен товарный знак и размещены выходные данные производителя индикаторных трубок, дата их выпуска и номер соответствующей партии. Так же на коробке изображен товарный знак и размещены выходные данные производителя индикаторных трубок, дата их выпуска и номер соответствующей партии. Товарный знак на упаковке совпадает с товарным знаком на индикаторных трубках. На внутренней поверхности крышки коробки размещена краткая инструкция по эксплуатации индикаторных трубок. Внутри коробки размещен специальный ложемент, изготовленный из плотного картона с десятью секциями для жесткого размещения в них индикаторных трубок. -диоксид азота с диапазоном определяемых концентраций от 1-10; 5-50.; имеющие индикационный эффект (изменение окраски) с белого на бордово-коричневый. Диаметр индикаторной трубки – 4,5 мм. Количество – 10 шт. В лабораторию входит одна упаковка. Каждая индикаторная трубка имеет наклеенную контрольную шкалу и товарный знак производителя. Упаковочная коробка для индикаторных трубок плоской прямоугольной формы (ДхШхВ) 140х85х15 мм изготовлена типографским способом из плотного картона, имеет зеленую окраску с желтыми вставками, содержит рисунки и схемы, разъясняющие технологию применения индикаторных трубок. На коробках изображены две индикаторные трубки и аспиратор (насос-пробоотборник) НП-4. Так же на коробке изображен товарный знак и размещены выходные данные производителя индикаторных трубок, дата их выпуска и номер соответствующей партии. Товарный знак на упаковке совпадает с товарным знаком на индикаторных трубках. На внутренней поверхности крышки коробки размещена краткая инструкция по эксплуатации индикаторных трубок. Внутри коробки размещен специальный ложемент, изготовленный из плотного картона с десятью секциями для жесткого размещения в них индикаторных трубок. - Диоксид серы с диапазоном определяемых концентраций 2-130 мг/м3, имеющие индикационный эффект (изменение окраски) с фиолетового на белый. Диаметр индикаторных трубок составляет – 4,5 мм. Количество в упаковке – 10 шт. В лабораторию ходит одна упаковка. Каждая индикаторная трубка имеет наклеенную контрольную шкалу и товарный знак производителя. Упаковочная коробка для индикаторных трубок плоской прямоугольной формы (ДхШхВ) 140х85х15 мм изготовлена типографским способом из плотного картона, имеет зеленую окраску с желтыми вставками, содержит рисунки и схемы, разъясняющие технологию применения индикаторных трубок. На коробках изображены две индикаторные трубки и аспиратор (насос-пробоотборник) НП-4. Так же на коробке изображен товарный знак и размещены выходные данные производителя индикаторных трубок, дата их выпуска и номер соответствующей партии. Товарный знак на упаковке совпадает с товарным знаком на индикаторных трубках. На внутренней поверхности крышки коробки размещена краткая инструкция по эксплуатации индикаторных трубок. Внутри коробки размещен специальный ложемент, изготовленный из плотного картона с десятью секциями для жесткого размещения в них индикаторных трубок. -Тест-система «Аммиак» для контроля воздуха с диапазоном определяемых концентраций 10-1000 мг/л . Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см. Количество - 1 шт. -Тест-система «Нитрат-тест» с диапазоном определяемых концентраций 50-1000 мг/л имеющие малиновый индикационный эффект (изменение окраски). Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 9х5 см. Количество - 1 шт. -Тест-системы для контроля воды: «рН-тест» с диапазоном определяемых концентраций 2–11 ед. рН имеющие индикационный эффект (изменение окраски) от красного до синего. Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см. Количество- 1 шт. ; -Тест-система «Железо общее» с диапазоном определяемых концентраций 30–1000 мг/л имеющие бежево-коричневый индикационный эффект (изменение окраски). Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см. Количество- 1 шт. , -Тест-система «Хромат-тест» с диапазоном определяемых концентраций 3–1000 мг/л имеющие сиреневый индикационный эффект (изменение окраски). Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 10х7 см. Количество- 1 шт. ; -Тест-система «Активный хлор» с диапазоном определяемых концентраций 1,2–100 мг/л имеющие синий индикационный эффект (изменение окраски). Имеет гидрофильную основу, на которую нанесена аналитическая рецептура, защищена прозрачным полимерным покрытием. Тест-система в собранном виде имеет габариты (ДхШ) 9х5 см. Количество- 1 шт. Для тест-систем «Активный хлор» и «Нитрат-тест» во избежание попадания дневного света на рабочий элемент, предусмотрена упаковка в черные плотные пакеты с застежкой (100 мкр, 50х90 мм). Посуда и принадлежности: Воронка пластмассовая – 1 шт.; калия хлорид – 38 г.; Камера полиэтиленовая для моделирования загрязненности воздуха; ложка шпатель для отбора проб почвы – 2 шт.; лупа для наблюдения объектов – 1 шт.; мерные пробирки – 2 шт.; мешки полиэтиленовые для транспортировки проб почвы – 5 шт.; образцы реактивов (по 2 г.) для моделирования загрязненности воды, почвы – 5 фл.; очки защитные – 1 шт.; перчатки защитные – 1 пара; пинцет – 1 шт.; пипетки-капельницы (вместимостью 0,5№1,0 мл) – 5 шт.; поднос-лоток – 1 шт.; предметные стекла – 5 шт.; ножницы – 1 шт.; салфетки – 1 уп.; склянка для отбора проб – 1 шт.; Стакан для приготовления почвенной вытяжки – 1 шт.; фильтры бумажные – 1 уп.; штатив для пробирок – 1 шт.; Аспиратор НП-4 с паспортом. Аспиратор предназначен для отбора разовых проб воздушной среды с целью последующего определения их химического состава с использованием индикаторных трубок. Аспиратор применяется в комплекте с насадкой для использования индикаторных элементов аспирационного типа. - НП-4 соответствует комплекту документации. - Объем отбираемых проб - 100 см3. - Ориентировочное значение точности отбираемой пробы 10%. - Продолжительность одного цикла просасывания составляет 40 - 60 сек. - Допускаемое натекание после создания разрежения при фиксации штока на позиции «100» через 2 мин до 10 кПа. - Шток передвигается в цилиндре без особых усилий и фиксируется на позиции «100». - Аспиратор в транспортной упаковке выдерживает воздействие климатических факторов, виды и значение которых: температура от -50 до 50оС; повышенная относительная влажность 95% при 35оС. - Основу аспиратора составляет цилиндр, в котором размещается шток с поршнем. Роль обратного клапана на поршне выполняет сквозное отверстие, прикрытое манжетой, надетой на шток. На один из концов цилиндра наворачивается крышка с фиксатором, удерживающая шток в требуемом положении. К другому концу цилиндра крепится насадка, внутри которой расположен накопитель для осколков, образующихся при вскрытии индикаторных трубок. На насадке с торца при помощи гайки зафиксирована уплотнительная втулка, предназначенная для установки индикаторной трубки. На насадке сбоку находится отверстие для обламывания концов стеклянных трубок. Под уплотнительной втулкой находится поглотительный элемент, а как же сетка, защищающая детали и узлы насоса от абразивных частиц. - Полный средний срок службы составляет 6 лет, при условии периодического технического обслуживания. - Габаритные размеры аспиратора: длина - 240 мм; диаметр - 44 мм. - Масса аспиратора - 0,35 кг. - Поверке не подлежит. Комплектность изделия НП-4: аспиратор НП-4, снаряженный; поглотительным элементом - 1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 экз Документация Паспорт 1 экз. Руководство по применению мини-экспресслаборатории «Пчелка-У» и его модификаций при учебных экологических исследованиях, издание с иллюстрациями , глянцевая обложка - 1 экз. Включает учебное пособие с комплектом карт-инструкций. Пособие имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации». Учебно-методическое обеспечение представлено руководством для учителя с комплектом карт-инструкций для обучающихся – изданием «Экологический практикум. Учебное пособие с комплектом карт-инструкций», издание выпущено на плотной бумаге, включает в себя как теоретическую часть с общей информацией к проведению практикума, так и подробное описание проводимых работ с необходимыми иллюстрациями. – 1 экз. Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство 1 экз. Сертификат 1 экз. Изделие уложено вместе с документацией в жесткий водостойкий переносной контейнер с индивидуальным ложементом внутри. Масса – 3 кг (один контейнер с ручкой); Габаритные размеры контейнера – 400×370×75 мм. Не требуют источников водоснабжения и электроснабжения. Имеет сертификат соответствия. Комплект пополнения упакован в коробку 17014050мм, весом 0,35кг. 3. Набор-укладка для фотоколориметрирования Предназначена для измерения коэффициента пропускания, оптической плотности и массовых концентраций водных и неводных окрашенных растворов, экстрактов проб почв и воздуха. Набор-укладка применяется в ходе количественного анализа вод на содержание примесей, определяемых фотоколориметрическим методом с использованием тест-комплектов и полевых лабораторий производства ЗАО «Крисмас+», а также других фотоколориметрических методик при соответствии условий фотоколориметрирования требованиям применяемых методик измерений (МИ). Укомплектованность набора-укладки необходимыми аксессуарами для работы с фотоколориметром (наборами кювет, стандартными образцами и т.п.), комплектом технической документации и методиками измерений, а также наличие программной прошивки под оригинальные МИ ЗАО «Крисмас+», обеспечивает оператора необходимым оборудованием и создаёт удобство в работе с оборудованием. Набор-укладка применима в промышленных, лабораторных, полевых условиях для эколого-аналитических измерений, технологического, санитарно-химического контроля и т.п. Изготовлена на основе портативного микропроцессорного фотоколориметра, запрограммированного под унифицированные МВИ на основе тест-комплектов и полевых лабораторий, с программным обеспечением для ПК. Применяется для измерения оптической плотности проб при анализах воды по следующим показателям и в следующих диапазонах: Анализируемый компонент (в воде); Диапазон измерений, мг/л; Объём пробы, мл; Длина волны нм; ПДКХПН, мг/л. Алюминий; 0,15-1,0; 10; 525; 0,5. Аммоний; 0,2-4,0; 5; 430; 2,6. Железо общее; 0,05-2,0; 10; 502; 0,3. Нитриты; 0,040-2,0; 5; 525; 3,3. Фториды; 0,040-3,0; 5; 620; 0,7-1,5. Фенолы (фенольный индекс); 0,002-0,05; 250; 470; 0,1. Формальдегид; 0,03-0,4; 10; 525; 0,05. Фосфаты; 0,1-3,5; 10; 660; 3,5. Цветность; 20-200 град.цветности; 5; 400; 35. Комплектность: Портативный фотоколориметр, принадлежности, адаптер, шнур соединительный и программное обеспечение для подсоединения к ПК, методическое пособие, укладка. Габаритные размеры укладки 455255270мм, вес 2,0 кг. Комплект документации: -Паспорт, -Инструкция по применению, -Методики выполнения измерений – 9 шт, -Руководство по эксплуатации КДЦТ.414212.010, -Методика поверки КДЦТ.414212.010 МП 1, -Приложение к руководству по эксплуатации КДЦТ.414212.010 РЭ. Рабочие условия применения набора-укладки: - температура окружающего воздуха, С: от плюс 5 до плюс 40; - относительная влажность воздуха при плюс 25 С: % 90; - атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800. Габаритный размер набора-укладки, мм, 430×235×250; габаритный размер фотоколориметра «Экотест-2020», мм, 23012070; Масса набора-укладки, кг, 2,0; масса фотоколориметра «Экотест-2020», кг, 0,6. 4. Мини-экспресс-лаборатория для оценки экологического состояния почвы по составу почвенных вытяжек с комплектом пополнения. Лаборатория позволяет провести экологическое обследование объектов окружающей среды по направлениям: 1) химический анализ почвы по почвенным вытяжкам, природной, питьевой воды, как в полевых, так и лабораторных условиях по показателям: - кислотность почвы и воды; - общая жесткость воды, почвенной вытяжки; - сульфаты; - хлориды; - карбонаты и гидрокарбонаты. 2) экспресс-анализ загрязнений в почвенных образцах и сыпучих средах (порошках, удобрениях, солях неизвестного происхождения и т.п.) по их водным вытяжкам с помощью тест-систем; 3) экспресс-анализ загрязненности воды (питьевой, природной, сточной) и водных сред (эмульсий, суспензий) с помощью тест-cистем; 4) экспресс-анализ соков овощей и фруктов с помощью ТС «Нитрат-тест». Состав: -средства экспресс-анализа – 5 наименований. -посуда и принадлежности, -образцы реактивов (по 5 г.) для моделирования загрязненности воды, почвы – 4 флакона, -химреактивы, химрастворы, растворы индикаторов для проведения исследований в соответствии с Руководством по применению лаборатории, -учебно-методическая литература (руководство и контрольно-измерительные материалы), -паспорт, - Учебно-методические пособия и руководства (CD версия). Вес 4,0 кг, габаритные размеры укладки 530х280х290мм. Комплект пополнения упакован в коробку 17014050мм, весом 0,35кг. Изготовлена по ТУ 32.99.53-010-82182574-2020. Имеет сертификат соответствия. - Страна производитель Россия. 5. Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная для санитарно-пищевых исследований качества/ полноценности мясных и рыбных продуктов (полупродуктов), готовых блюд, молока, меда, соков по основным показателям, оценки санитарного состояния пищевого инвентаря (21 показатель). Лаборатория сформирована в соответствии с требованиями санитарного надзора и позволяет выполнять санитарно-пищевое обследование полуколичественными и качественными (сигнальными) химическими методами с использованием унифицированных капельных экспресс-методов, а также методов с применением готовых индикаторных бумаг и тест-систем. По расходным материалам рассчитана на выполнение 100 анализов на каждое определение (за исключением: определение рН водного экстракта мяса и субпродуктов – на 20 анализов, определение термоустойчивости молока – на 15 анализов, определение содержания нитратов и остаточного активного хлора – на 20 анализов). Все составные части вместе с документацией укомплектованы в ламинированную картонную коробку с ручкой для переноски. Габаритные размеры 400300120 мм и массой 3 кг. Перечень контролируемых показателей: № п.п.; Контролируемые показатели; Выполняемые определения; Методы анализа. Показатели санитарного состояния пищевого объекта. 1-3.; Качество мытья столовой посуды, приборов; Определение суммарного загрязнения; Капельный, с раствором йода. Определение загрязнений жирового происхождения; Капельный, с реактивом на основе красителя Судан III. Определение остаточных щелочных моющих средств на поверхности столовой посуды; Капельный, с раствором фенолфталеина. Показатели качества пищевых продуктов и готовых блюд. Мясо, рыба. 4.; Свежесть рыбы; Определение рН мышечной ткани рыбы; С индикаторной бумагой лакмусовой красной и лакмусовой синей. 5-7.; Доброкачествен-ность мяса, субпродуктов; Оценка водного экстракта мяса и субпродуктов (проба Андриевского); Фильтрование водного экстракта продукта. Определение рН водного экстракта мяса и субпродуктов; С индикаторной бумагой «Ликонт рН». Определение аммиака в водном экстракте мяса и субпродуктов; С реактивом Несслера .. 8.; Наполнитель в изделиях из рубленного мяса; Проба на крахмал; Капельный, с раствором йода. Молоко и молочные продукты. 9.; Свежесть молока; Определение кислотности (алкогольная проба); С раствором спирта этилового. 10-12.; Натуральность продуктов; Определение примеси соды в молоке и сметане; С раствором бромтимолового синего. Проба на примесь крахмала в сметане и йогурте; Капельный, с раствором йода. Примесь творога в смеане; Визуальный качественный, осаждение взвеси творога из водной эмульсии сметаны. 13.; Качество термической обработки молока; Проба на высокую пастеризацию молока; С йодокрахмальным реактивом и раствором перекиси водорода. 14.; Наличие механических примесей; По счету частиц примесей на фильтре; Визуальный, после процеживания дозированной пробы молока. 15.; Доброкачественность сливочного масла; Оценка консистенции и внешнего вида сливочного масла на срезе порции; Органолептическая оценка. Продукты растительного происхождения. 16.; Нитраты; Определение содержания нитрат-ионов в овощах, фруктах, зелени; С использованием тест-системы «Нитрат-тест». 17.; Кислотность соков и маринадов; Определение по значению рН; Визуально- колориметрический, с тест- си-стемой «рН-тест». Показатели качества натурального мёда. 18.; Примесь крахмала и муки в мёде; Качественный, цветная; Реакция с раствором йода. Показатели качества воды как пищевого продукта. 19.; Запах; Оценка; Органолептический. 20.; Активный хлор; Содержание остаточного активного хлора; Визуально-колориметрический, с тест-системой «Активный хлор». Показатели готовых блюд. 21.; Температура готовых порцион-ных блюд; Термометрический; С применением термометра. Состав лаборатории: -реактивы и материалы 15 наименований, -приборы – 2 наименования, -посуда и принадлежности – 24 наименования, -документация: Практикум по оценке качества и безопасности пищевых продуктов. (Методические рекомендации для учителя) - 1 экз, Контрольно-измерительные материалы. Продукты питания: показатели доброкачественности и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие. – 1 экз. Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением тестовых средств – 1 экз. Паспорт – 1 экз, Учебно-методические пособия и руководства (CD версия). 6. Набор для лабораторной работы «Контроль содержания тяжелых металлов в почве». Для количественной экспериментальной оценки миграции тяжелых металлов из почвы в биомассу овощных культур и оценки загрязненности почвы. Комплектность: Посуда, принадлежности, семена овощных культур, биогумус, методическое руководство, укладка массой 7 кг, размером 450250150мм. 7. Мини-экспресс-лаборатория для анализа удобрений. Предназначена для экспрессного качественного анализа и определения вида основных минеральных удобрений в полевых и лабораторных условиях, а также отработки аналитических операций на имеющихся в комплекте образцах минеральных удобрений. Позволяет провести качественный экспресс-анализ (идентификацию) основных применяемых в настоящее время минеральных удобрений (фосфорных, калийных, азотных, комплексных) в полевых и лабораторных условиях. Ресурс по расходным материалам – 100 анализов. Продолжительность экспресс-анализа – 15 мин. Упакован в два контейнера размером 180×90×90 и 430×240×250мм, массой суммарно 4,0 кг. Содержит: - готовые к применению растворы, химические реактивы – 10 наименований, -материалы, принадлежности и приспособления для проведения анализов – 10 наименований, -образцы минеральных удобрений – 14 шт, -паспорт с методическими указаниями по проведению анализов. 8. Укладка для полевых выездов ранцевая малая. Укладка предназначена для размещения в ней химикоаналитических модулей, средств защиты и других вспомогательных материалов для проведения исследований окружающей среды непосредственно на природе. Конструктивно ранцевые укладки выполнены с учётом особенностей полевой работы и требований эргономики: 1) укладки снабжены откидывающейся панелью, образующей столик для рабочего места оператора. Откидывающаяся панель открывает доступ к находящимся в ячейках модулям лаборатории, причём каждый модуль может выниматься и использоваться самостоятельно; 2) благодаря имеющимся элементам жёсткости и специальным прокладкам содержимое лаборатории защищено от механических повреждений; 3) ранец выполнен в водозащищённом исполнении (защита от дождя, снега, но не от погружения в воду); 4) анатомическая конструкция, удобные лямки, наличие поясного ремня и грудной стяжки снижают нагрузку на позвоночник, обеспечивают удобную и безопасную переноску лаборатории; 5) размещение ячеек в укладке может изменяться потребителем благодаря их креплению на застёжках типа «репейник». Габаритные размеры ранцевой укладки 400х300х550мм, вес 3кг. 9. Карманный термометр Электронный прибор со щупом из твердой стали, большой ЖК дисплей. Диапазон измерений -50..+150°С, считывание показаний по истечении 20 сек. Габаритные размеры термометра 220х100х40мм, вес 0,3 кг. 10. Дозиметр для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы Н(10) гамма- излучения с учетом рентгеновского излучения и загрязненности объектов источниками бета-частиц. Габаритные размеры 160х130х40 мм, вес 0,2 кг. Комплектность: дозиметр 1шт, паспорт 1 шт, руководство по применению 1 шт. 11. Мини-библиотека (учебно-методическая литература по оценке экологического со-стояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания) 1. Контрольные измерительные материалы по оценке факторов экологического состояния окружающей среды и теоретическим вопросам в области экологии: - Воздушная среда: показатели экологического состояния и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие -Почва: показатели экологического состояния и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие - Продукты питания: показатели доброкачественности и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие - Основы безопасности жизнедеятельности: факторы радиационной и химической опасности и инструментальные методы их оценки. Учебно-методическое пособие. 2. Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство 3. Лишайники: удивительные организмы и индикаторы окружающей среды 4. Экологический практикум. Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 5. Экологический практикум. Программа элективного курса 9-11 класс 6. Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки 7. Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением тестовых средств . 12. Паспорт. Рабочие параметры применения МФЛ: 1) температура окружающего воздуха – от +10 до +35 ºС; 2) относительная влажность окружающего воздуха – не регламентируется; 3) атмосферное давление – не регламентируется. Торговая марка КРИСМАС. | шт | Россия |